CONSTRUCTION DES MENUISERIES EXTERIEURES BOIS/ALUMINIUM

batimet TA35 SE IN

Exigences formelles de construction

Les fenêtres bois/aluminium et les fenêtres combinées bois/métal au sens de cet appel d’offres sont les constructions qui sont recouvertes de profilé de métal sur le côté extérieur. Elles ont une adhérence adaptée au bois et au métal. Le profilé côté pièce est constitué de bois lamellé. Le profilé de bois absorbe les charges dues au vent, au remplissage, à la quincaillerie, etc., et l’évacue dans le corps de bâtiment. Le profilé de métal empêche une exposition directe du bois aux intempéries. La fixation du cadre aluminium sur le cadre en bois est réalisée par des clips pivotants démontables à enfoncer ou non en plastique de haute qualité et résistants aux hautes températures. Par conséquent l’expansion sans tension des différents matériaux est garantie. Les profilés de métal sont formés par un système d’aération et d’évacuation constant.

Exigences pour constructions „maison passive“

Les composants utilisés lors d’une construction passive doivent répondre aux exigences de qualité très élevées. Le coefficient de transmission thermique des menuiseries extérieures utilisées ne doit pas dépasser une valeur Uw de 0,80 W/(m²K). Il en découle, sous condition d’une qualité de vitrage donnée, des limites pour la perte de chaleur au niveau des châssis. L’institut passif à Darmstadt, Allemagne, www.passiv.de, a défini les normes suivantes pour le certificat « Composant approprié pour construction passive – Châssis » : Uw </= 0,80 W/(m²K).

La valeur Uw correspond au coefficient de transmission thermique moyen pour la fenêtre entière. Lors du calcul pour la certification une valeur Ug de 0,7 W/(m²K) pour le triple vitrage est défini. Afin de satisfaire le critère de certification, à savoir Uw </= 0,80 W/(m²K), un cadre (ainsi qu’un espaceur/joint périphérique) avec des caractéristiques thermiques correspondantes est (sont) nécessaire(s). Les conditions climatiques ont été définies pour le calcul comme suit: une température extérieure de –10°C et une température intérieure de +20°C. Pour la surface intérieur de la fenêtre une valeur hi = 5 W/(m2K) correspondant à un transfert de chaleur réduit dans les angles a été défini pour le calcul selon la norme DIN EN 10077-2.

Uw, installé </= 0,85 W/(m²K). Uw, installé correspondant à la valeur Uw pour la fenêtre entière à l’état monté. Ce critère doit être respecté pour les variantes de montage suivantes: Montage dans un mur massif étant approprié aux maisons passives grâce à un système composite pour isolation thermique, montage dans un mur en bois étant approprié aux maisons passives et montage dans un mur de pierres de coffrage en béton étant approprié aux maisons passives.

Construction en bois

La construction en bois est réalisée conformément à l’instruction DIN 68121. L’ouvrant est prévu avec une parclose fraisée, un vitrage fixe avec parclose vissée. Le joint périphérique du vitrage isolant est intégré bilatéralement dans la rainure à bois. La création de rainures dans le profilé de bois pour y insérer le profilé d’aluminium est interdite.

Cadre aluminium

Le profilé du dormant cache le profilé de l’ouvrant dans la mesure où l’épaisseur visible des éléments fixes est égale à celle des éléments ouvrants. Entre le vitrage et l’ouvrant se trouve une distance de 8 mm. La construction est définie comme un ouvrant intégral. Pour des exigences statiques spécifiques, le profilé de l’ouvrant peut être élargi. L’évacuation de la feuillure est faite par des poinçonnements cachés sous la traverse du dormant. En option peut être ajoutée une évacuation visible avec un capuchon de protection.

Les raccords d’angle du cadre aluminium sont réalisés par soudure.

Joints

Un joint confectionné en usine en tant que cadre périphérique, en matériaux TPE ou EPDM de haute qualité, se trouve entre l’ouvrant et le dormant en bois. Pour des besoins d’imperméabilité plus importants un joint supplémentaire entre le dormant aluminium et l’ouvrant aluminium peut être monté.

Le vitrage est réalisé à l’extérieur avec un joint de vitrage périphérique APTK ou EPDM. Les joints de cale sont mis en place en tant que joint de vitrage extérieur sur des vitrages fixes spéciaux. Sur le côté intérieur est mis en place un vitrage à sec avec des joints APTK ou EPDM d’épaisseurs échelonnées. Le système en tant que vitrage par voie humide peut être réalisé aussi bien du côté intérieur qu’extérieur.

Revêtement de la surface aluminium

Le revêtement est réalisé selon les directives de qualité actuelles pour le revêtement des éléments de construction en aluminium de GSB-International GSB AL 631, ou plutôt selon la norme QUALICOAT. Pour la réalisation un coloris RAL ou DB est choisi par le client. Pour les surfaces en aluminium.

Revêtement de la surface bois

Le revêtement de la partie bois est ajusté selon le type de bois utilisé, le système de revêtement choisi et selon les contraintes mécaniques de la surface. Si les épaisseurs de couche après séchage ne sont pas précisées dans l’appel d’offre, il faut se référer au recueil de normes français.

Cela vaut aussi pour toutes les surfaces des profilés et tôles métalliques qui d’après leur conception ne sont pas des surfaces évacuant l’eau. Pour toutes les autres surfaces l’épaisseur complète de couche du traitement de finition est requise. L’aptitude d’autres systèmes de revêtement et d’épaisseur de couche, qui sont adaptés à une charge climatique réduite, est à prouver.

Exigences de construction

Les propriétés et classements suivants sont nécessaires selon la norme des produits pour fenêtres DIN EN 14351-1 :

Système profilé: batimet TA35 SE IN

Types de bois lamellé : (au choix) épicéa/ pin/ chêne/ hemlock/ douglas

DIN EN 12207 perméabilité à l‘air classe 4

DIN EN 12208 imperméabilité classe E900

DIN EN 12210 résistance au vent classe C4

Largeur du vantail : 500 – 1.600mm

Hauteur du vantail : 500 – 3.000mm

Poids du vantail : jusqu‘à 200 kg pour les oscillo-battants, jusqu’à 300 kg pour les ouvrants à la française.

DIN 18008-4 sécurité antichute selon TRAV catégorie A

Exigences du client

DIN EN ISO 10077-2 isolation thermique: 	Uw _____ W/m²K

DIN EN ISO 140-3 isolation acoustique: 	Rw _____ dB

DIN EN 1627 protection antieffraction: 		RC_____